Résumé

Le présent guide a pour objectif d’aider à la formulation et la maîtrise des exigences dans tout le cycle de vie. Il propose une modélisation simple des exigences et des exemples de bonnes pratiques.

Table des matières

1	Objet du document	5

2	Documents de référence	6

3	Terminologie	7

3.1	Définitions	7

3.2	Abréviations	7

4	Définitions	8

4.1	Exigences	8

4.1.1	Notion de besoin exprimé	8

4.1.2	Expression de l’exigence	8

4.2	Maîtrise des exigences	8

4.3	Classification des exigences	8

4.3.1	Exigences Spéciales et exigences clés	8

4.3.2	Fonction d’usage et fonction de Service	9

4.3.3	Exigences Techniques (ET)	10

4.3.4	Exigences non techniques (ENT)	10

4.3.5	Exigences de Service	11

4.4	Modèle de données pour la maîtrise des exigences	12

4.4.1	Caractéristiques Intrinsèques d’une exigence	13

4.4.2	Liens avec d’autres objets	13

5	Maîtrise des exigences et cycle de vie	14

6	Bonnes pratiques	15

6.1	Bonnes Pratiques de Capture du Besoin	15

6.2	Bonnes Pratiques d’analyse des exigences	15

6.3	Bonnes Pratiques de Validation des besoins et des exigences	16

6.4	Bonnes Pratiques d'Allocation des exigences à la solution	17

6.5	Bonnes Pratiques de surveillance des caractéristiques clés en production	18

6.6	Bonnes Pratiques de gestion des exigences	18

7	Formalisation des Exigences	19

8	Revues des exigences	20

9	Mesures et indicateurs	21

A.1	Exigences NON TECHNIQUES	22

A.1.1	Description/Spécification/énoncé du travail	22

Liste des figures

Figure 1 : Exigences Spéciales & exigences clés	8

Figure 2 : Modèle d’exigence au niveau N	11

# Objet du document

Ce guide a pour objectif d’aider à la formulation et la maîtrise des exigences dans tout le cycle de vie. Il propose une modélisation simple des exigences et des exemples de bonnes pratiques.

# Documents de référence

- EN9100:2016 Série aérospatiale - Système de management de la Qualité - Exigences pour les Organismes de l'Aéronautique, l'Espace et la Défense - IVVQ Handbook, réf. 87100124-DDQ

# Terminologie

## Définitions

Exigences spéciales (EN9100:2016) Toutes les exigences identifiées par le client, ou déterminées par l'organisme, qui présentent des risques élevés de ne pas être respectées, lesquelles nécessitent d’être incluses dans le processus de gestion des risques liés aux activités opérationnelles. Les facteurs utilisés pour la détermination des exigences spéciales incluent la complexité du produit ou des procédés, l'expérience passée ou la maturité du produit ou des procédés. Les exigences spéciales incluent, par exemple, des exigences de performance imposées par le client qui sont à la limite des possibilités de l'industrie, ou des exigences déterminées par l'organisme comme étant à la limite de ses capacités techniques ou de celles de ses procédés. Eléments critiques (EN9100:2016) Tous les éléments (par exemple, fonctions, pièces, logiciels, caractéristiques, procédés) ayant un effet significatif sur la fourniture et l'utilisation du produit ou du service, y compris la sécurité, la performance, l'encombrement, l’interchangeabilité, la fonction, la productibilité, la durée de vie en service, etc. ; qui exigent des actions spécifiques afin d’assurer qu'ils sont gérés de manière adéquate. Les éléments critiques incluent, par exemple, les éléments critiques vis-à-vis de la sécurité, de la tenue à la rupture, de la réalisation de la mission, les caractéristiques clés, etc. Caractéristique clé (EN9100:2016) Un attribut ou une caractéristique dont la variation a un effet significatif sur l’interchangeabilité, l'encombrement, la fonction, la performance, la durée de vie en service, ou la productibilité du produit, ce qui exige des actions spécifiques pour maîtriser cette variation.

## Abréviations

FT Fait Technique IADT Inspection, Analyse, Démonstration, Test RPP Revue par les Pairs SFR Revue Fonctionnelle de la Solution SRR Revue des exigences système SSDD System Segment Design Document SSS System Segment Specification

# Définitions

## Exigences

### Notion de besoin exprimé

Le besoin naît de la nécessité, d'une insatisfaction ou du désir d'un utilisateur en relation avec un environnement. L'analyse du besoin consiste alors à révéler, identifier et exprimer le besoin (besoin exprimé). Une activité de structuration et de choix permet ensuite de transformer le besoin exprimé en besoin spécifié qui est formalisé par un ensemble d'exigences.

### Expression de l’exigence

Une exigence est un énoncé qui traduit (ou exprime) un besoin, des contraintes (techniques, coûts, délais, fabrication…). Cet énoncé est rédigé dans un langage qui peut prendre la forme d'un langage naturel, d'une expression mathématique - arithmétique - géométrique, informatique ...

Dans le langage naturel, cet énoncé comporte : un sujet, un verbe et un complément.

Exemple: L’ingénierie des Exigences décrit les concepts relatifs au domaine de la spécification.

## Maîtrise des exigences

La maîtrise des exigences consiste, au travers de méthodes, règles et processus, à établir et maintenir un ensemble unique et cohérent, le référentiel d’exigences pour la satisfaction du besoin.

Elle permet de démontrer la satisfaction des engagements tout au long du cycle de vie du produit / système / service.

Elle s’applique sur toutes les étapes (Cf. ci-après) de la réponse au besoin, réalisées en interne ou partagées avec des partenaires et sous-traitants :

La conduite de l’offre et du projet ;

Le développement de la solution ;

La qualification ;

La production ;

Le service.

## Classification des exigences

### Exigences Spéciales et exigences clés

L’exigence spéciale est liée à un risque, car il y a un risque de ne pas la réaliser. Elle sera difficile à réaliser pour les ingénieurs et nécessitera donc une attention particulière tout au long du cycle de vie.

Elle n'apporte pas nécessairement de valeur, mais, ne pas la réaliser peut compromettre la solution et est donc potentiellement responsable de destruction de valeur.

Exemples :

Tenue de la consommation exigée par le client dans un équipement portable,

Tenue de la masse pour un équipement embarqué aéronautique,

Temps de traitement d’un message d’alerte,

L’exigence clé est d'une importance primordiale pour un ou plusieurs intervenants clés qui façonnent fortement la solution.

Sa réalisation donne à la solution son prestige, ce qui apporte de la valeur (« Value »). Ne pas l'atteindre (ou l'atteindre en partie) entraîne une perte d'avantage concurrentiel et peut donc réduire la valeur (« Value ») de la solution.

Exemples : Déployer 2000 postes opérateurs représentant 50% du coût du système à livrer,

Figure 1 : Exigences Spéciales & exigences clés

### Fonction d’usage et fonction de Service

Le service est une prestation qui consiste en « la mise à disposition d'une capacité technique ou intellectuelle » ou en « la fourniture d'un travail directement utile pour l'usager, sans transformation de matière ».

Le service étant considéré comme n’étant pas stockable il est consommé dans le temps nécessaire à le produire.

Selon la norme ISO 20 000 : « Le service est un moyen visant à fournir de la valeur au client en lui offrant les résultats qu’il souhaite atteindre (sans en assumer les risques) ».

La valeur d’un service est toujours déterminée par la perception du client. Elle consiste en 2 facteurs

L’utilité (performance soutenue ou contrainte supprimée) ;

La garantie (disponibilité, capacité, continuité et sécurité).

Pour appréhender les pratiques spécifiques aux services, il est nécessaire de distinguer la fonction d’usage de la fonction de service.

La fonction d’usage répond aux spécifications du produit ou système, la fonction de service consiste à réaliser les activités spécifiées sur le produit/système : maintien de la fonction d’usage (gestion jusqu’à traitement de la panne : MCO ou de l’incident : restauration du service), entretien de capacité, entretien de la pérennité ou de la continuité, entretien de sécurité, conseil, opération du produit/système.

La satisfaction des exigences des fonctions d’usage est validée par la qualification/validation du système : les défauts sont relevés par des Faits Techniques, les non-conformités résiduelles sont présentées en dérogation.

La satisfaction des exigences des fonctions de services se mesure par le niveau de service atteint constitué par la disponibilité, la capacité, la continuité, le niveau de sécurité ; c’est-à-dire par des calculs de nombre de défauts par période calendaire. Les défauts internes sont relevés par des incidents.

### Exigences Techniques (ET)

Les exigences techniques sont des exigences système / équipement / services / … telles que les caractéristiques fonctionnelles, les performances ou l’architecture. Elles sont explicitées dans des documents techniques (ex spécification système, ligne de produit ...) et se répartissent en exigences fonctionnelles et non fonctionnelles.

#### Exigences fonctionnelles

Elles concernent le comportement du système, ses fonctions, les données échangées avec son environnement.

#### Exigences non fonctionnelles

Elles concernent les exigences du type suivant (liste non exhaustive) :

Ergonomie ;

Fiabilité ;

Maintenabilité ;

Disponibilité ;

Testabilité :

Sécurité ;

Intégrité (inviolabilité) ;

Environnement (mécanique, climatique, standards, etc.) ;

Architecture (utilisation imposée d’un composant) ;

Capacité d’évolution (marge sur la vitesse du processeur, réserve de mémoire, marge de puissance des alimentations, etc.) ;

Contraintes d’environnement, réglementaires et législatives.

### Exigences non techniques (ENT)

Les exigences non techniques sont, pour une part, externes (origine maître d’ouvrage ou client) et concernent les thèmes ci-après (liste non exhaustive):

Conduite & suivi ;

Fournitures ;

Développement, déploiement ;

Type de prix, financement, obligations comptables et audits ;

Délais, coûts ;

Inspections, acceptations, livraisons ;

Propriété intellectuelle ;

Propriété Industrielle ;

Sécurité des biens et personnes ;

Autorisation d’exportation et sécurité défense ;

Instructions, conditions et avis aux offrants ;

Garantie, litige & résiliation.

Une liste détaillée des exigences non techniques est proposée en annexe A.

Pour une autre part, les exigences non techniques sont internes (origine entreprise) et concernent les thèmes ci-après (liste non exhaustive):

Politique produit ;

Stratégie de développement ;

Stratégie industrielle ;

Stratégie de service ;

Système de Référence (soit les processus ajustés applicables).

Ces exigences sont normalement explicitées dans des documents type contrat, énoncé de travaux ou plan (management, développement, production, service) voire directive ou notes spécifiques à l’organisation.

### Exigences de Service

#### Exigences fonctionnelles

Les exigences fonctionnelles de service sont caractérisées selon les 2 catégories principales suivantes et sont vérifiées généralement par les méthodes de vérification A(nalyse) et T(est).

Prestation :

Services client /performance (disponibilité, niveaux de service, niveau de sécurité),

Service élémentaires (mentionnés dans le processus SER de CHORUS) /performance.

Fiabilité :

Gestion des aléas ;

Capacité ;

Continuité ;

RETEX (consommation, cout de possession, amélioration)

#### Exigences non fonctionnelles

Les exigences non fonctionnelles de service sont caractérisées essentiellement comme suit:

- Méthodes : formulaire, parcours, flux, etc.

- Contraintes : lieux, interfaces, moyens, etc.

- Management (lorsque spécifique à l’activité de service) : réunion client, rapport de service, communication, prévision.

- Données : catalogue, incidents- non-conformité, configuration produit.

Les exigences sont vérifiées par les méthodes de vérification I(nspection) et D(émonstration)

Les exigences de service sont dérivées pour leur conception (la réponse de cette dérivation est décrite dans le dossier de service).

Une exigence de service peut ainsi être dérivée en exigences techniques :

Sur le produit ou système d’intérêt,

Sur le produit ou système de service.

Elles sont alors décrites dans les spécifications de besoin, ces dernières incluent les exigences de vérification.

## Modèle de données pour la maîtrise des exigences

Selon le modèle couramment utilisé ci-dessous, toute exigence peut être décrite par deux séries de paramètres :

ses caractéristiques intrinsèques ou attributs,

ses liens avec d’autres objets.

Figure 2 : Modèle d’exigence au niveau N

Ce modèle est utilisé à tous les niveaux de décomposition (système, sous-système, équipement …).

### Caractéristiques Intrinsèques d’une exigence

Une exigence est caractérisée par un/une :

- Identifiant unique,

- Enoncé, sous forme de texte,

- Type de vérification à dérouler pour garantir la tenue de l'exigence (les principes de vérification IADT sont décrits dans le document [4]),

- Catégorie par exemple : fonctionnelle, comportementale, performance, fiabilité, …

- Priorité ou son importance sur une échelle de faible à forte,

- Flexibilité un degré sur une échelle de faible à forte pour juger du degré de la négociabilité de l'exigence vis-à-vis du donneur d’ordre.

- Maturité par exemple : analysée /en négociation/approuvée ; cette caractéristique renseigne sur l’état d’avancement du traitement de l'exigence,

- Conformité ou le niveau de satisfaction de l’exigence prévu ou atteint,

- Risque associé, caractérisé par son impact (ex : utilisation, perfos...), son niveau de gravité et sa probabilité d’occurrence.

### Liens avec d’autres objets

- Satisfait : lien avec l’exigence amont quelle que soit son origine (client ou autre partie prenante).

- Résulte de : lien avec la(les) décision(s) qui est(sont) à l'origine de l’exigence.

- Vérifie : lien avec la procédure de vérification, compatible avec la valeur donnée pour l'attribut "type de vérification" envisagé, doit être associée à toute exigence.

- Est alloué à : toute exigence doit être allouée à un article ou constituant : ce peut être un élément de l'architecture fonctionnelle, un élément de l'architecture physique du système ou un élément des systèmes contributeurs.

# Maîtrise des exigences et cycle de vie

Le référentiel d’exigences se construit dès la phase offre, s’affine et se valide en phase projet par les activités de développement, de production puis évolue durant la phase de soutien opérationnel. Dans les phases du cycle de vie les activités de maîtrise des exigences sont les suivantes :

- Activités de capture du besoin: découverte / collecte et compréhension / analyse des besoins utilisateurs / parties prenantes, synthèse.

- Activités d'analyse des exigences : traduction des besoins en exigences élémentaires, analyse des exigences, catégorisation des exigences, synthèse.

- Activités de validation des exigences : analyse individuelle de la qualité des exigences / analyse de cohérence / complétude de l'ensemble des exigences (client, parties prenantes, technique) puis acceptation

- Activités d'allocation : décomposition et allocation des exigences aux constituants du système, sous-système ou équipement….

- Activités de surveillance en phase production : mesures sur les caractéristiques clés pour détection de dérives potentielles pouvant affecter les performances ou la fiabilité du produit.

- Activité de justification et de vérification : établissement de la conformité par la traçabilité avec la preuve de contrôle et à défaut établissement et présentation de dérogation temporaire ou définitive

- Activités de gestion : gestion des modifications d’exigences, analyses d’impact, gestion des états successifs des exigences.

Les activités de surveillance et de vérification s’appliquent aux exigences dérivées et allouées à des tiers externes. Ces notions sont décrites dans les accords avec les tiers et surveillées par le prescripteur jusqu’à la vérification.

# Bonnes pratiques

## Bonnes Pratiques de Capture du Besoin

BP1.1. Identifiez et consultez toutes les parties prenantes du système, sous-système ou équipement à livrer (acteurs, entités ou organisations pouvant générer des exigences).

BP1.2. Formalisez les besoins sous forme d'exigences

A ce niveau les exigences peuvent être incomplètes et ne pas présenter les facteurs qualité attendus. Si les exigences sont volumineuses, il est recommandé de repérer dans le texte les exigences élémentaires possibles.

BP1.3. Etablissez la traçabilité

L'enregistrement de la source (client, utilisateur, concepteur ...) permet de garder la trace qui a demandé l'exigence et dans quelle condition (traçabilité remontante).

BP1.4. Utilisez un langage simple et concis pour formuler une exigence

La formulation d'une exigence doit être claire et sans ambiguïtés afin d'être comprise par l’utilisateur concerné. Typiquement une exigence est bâtie sur une structure « sujet, verbe, complément » et se limite à quelques lignes.

BP1.5. Justifiez l'exigence.

La justification de l'exigence permet de comprendre l'enjeu et la priorité de celle-ci.

La justification peut se limiter dans certains cas à la demande client. La justification permet d'éviter les cas de sur-spécification. Elle permet également de comprendre pourquoi l'exigence a été demandée.

BP1.6. Définissez une structure standard de document pour le recueil des exigences (ex: modèles de spécifications et de plans avec styles).

L'utilisation d'une structure standard permet d'assurer une meilleure communication des exigences entre les acteurs du projet et permet de construire un référentiel d'exigences.

BP1.7. Utilisez des scénarios opérationnels afin de comprendre le besoin réel

Nota: A ce stade des exigences nouvelles peuvent émerger.

BP1.8. Vérifiez au moins l'adéquation au nouveau contexte des exigences réutilisées.

Avant de réutiliser, il convient de se poser un certain nombre de questions : vérifier si le contexte a changé, vérifier si l'exigence est justifiée ...

## Bonnes Pratiques d’analyse des exigences

BP2.1. Formalisez les exigences de besoin en exigences

Une exigence doit faire quelques lignes. Attention, trop découper une exigence risque de faire perdre son contexte une fois prise isolément. Lorsque l'on a un nombre important d'exigences (> quelques centaines) il faut privilégier la compréhension. Il est parfois préférable qu'une exigence soit associée à son contexte, que le libellé même de l'exigence repéré dans le texte.

Etablissez des règles d'écriture pour homogénéiser les formulations et éviter des ambiguïtés.

BP2.2. Regroupez les exigences en catégories

L'affectation de catégories aux exigences facilite les activités d'analyse par point de vue et de validation par les parties prenantes (cf. complétude des exigences, cohérence des performances...). Elle permet de s'assurer de l'implication de l'ensemble des parties prenantes (pas d'oublis). Il est recommandé d'utiliser des catégories standard pour une meilleure efficacité.

BP2.3. Etablissez la traçabilité remontante de chaque exigence résultante (ex : exigence d’origine ou amont).

BP2.4. Justifiez les exigences en particulier celles dont la source est interne.

BP2.5. Prévoyez la méthode de vérification de chaque exigence (ex : Analyse théorique ou simulation, vérification expérimentale, inspection visuel, enregistrement d’essai...).

BP2.6. Modélisez, simulez

La modélisation / simulation permet de lever les ambiguïtés, de préciser/compléter des exigences en matière de performance par exemple. Elle permet aussi de se poser les questions sur le besoin réel et de valider le besoin (cf. via maquettage).

BP2.7. Vérifiez au moins l'adéquation des exigences réutilisées au nouveau contexte.

## Bonnes Pratiques de Validation des besoins et des exigences

BP3.1. Définissez les facteurs de qualité attendus d'une exigence et élaborez une check-list de vérification.

Check-list : propriétés d'une exigence

Concise : pas de hors sujet

Non ambiguë: une seule interprétation possible (aspects syntaxique et sémantique)

Nécessaire : à quel besoin répond-elle?

Exacte : vis-à-vis de l'expression initiale du besoin

Atteignable : réalisable, faisable, vérifiable

Traçable

Check-list : propriétés d'un référentiel d'exigences

Cohérent : pas de contradictions entre exigences ou avec les besoins opérationnels

Complet : pas d'omissions ni de références amont inexistantes

BP3.2. Relisez l'ensemble des exigences et vérifiez leur compréhension.

De cette première relecture le lecteur doit comprendre dans les grandes lignes ce que l'on attend du système dans son environnement opérationnel. En particulier, on doit être capable d'identifier l'ensemble des acteurs externes au système, leurs interactions et interfaces (à haut niveau tout au moins). Cette analyse permet d'aider à détecter des exigences manquantes ou incomplètes. L'énoncé d'une exigence doit être court (quelques lignes) et concis ("pas de littérature"). Les exigences qui contiennent des mots imprécis sont à retravailler (ex. adverbes: peu, assez, souvent, rapidement, aussitôt; adjectifs: divers, plusieurs, rapide, quelques...). Les exigences « suspectes » (significations obscures/à clarifier, significations multiples, énoncés longs ou complexes, exigences incorrectes, exigences dont l'origine est à clarifier...) doivent être repérées.

BP3.3. Vérifiez la nécessité des exigences

Une exigence n'a de sens que si elle répond à un besoin (explicite ou implicite). Une exigence non justifiée est une exigence « suspecte » à repérer. On doit pouvoir répondre à la question suivante : « pourquoi cette exigence est-elle nécessaire ? » (cf. traçabilité).

BP3.4. Assurez-vous que les exigences sont vérifiables

Toute exigence non traçable vers une méthode de vérification est à considérer comme « à risque » (cf. traçabilité).

Accordez une attention particulière aux exigences techniques non fonctionnelles, aux exigences techniques de conformité à une norme ou à un standard ainsi qu’aux exigences non techniques.

BP3.5. Contrôlez la traçabilité des exigences

Une exigence dont l'origine n'est pas connue est une exigence « suspecte » à repérer.

BP3.6. Contrôlez l'absence de conflits, d'incohérences, dans le référentiel d'exigences

Un nouveau parcours du référentiel d'exigences doit permettre de s'assurer de la cohérence de l'ensemble des exigences. Il s'agit de vérifier la cohérence interne et externe.

- Cohérence interne : aucune exigence ne contredit une autre exigence et aucune exigence n'est redondante avec une autre exigence.

- Cohérence externe : aucune exigence ne contredit les besoins opérationnels du système (ou besoins initiaux).

BP3.7. Contrôlez la complétude du référentiel d'exigences

Un premier niveau de complétude doit être atteint pour le référentiel d'exigences. Il convient de s'assurer que l'on a couvert l'ensemble des besoins. De même que pour la cohérence, cette vérification peut être assurée en s'aidant des catégories d'exigences (analyse par point de vue).

Cette première vérification sera à compléter dans les phases suivantes du processus par la complétude de l'ensemble des exigences (système + allouées).

BP3.8. Reprenez l'ensemble des exigences « suspectes », repérées. Réitérez l'ensemble du processus.

Réitérez jusqu'à élimination des exigences « suspectes » (i.e. « à risque »).

BP3.9. Organisez des revues formelles d'exigences

Organisez des revues formelles d'exigences avec l'ensemble des parties prenantes. Pour chaque intervenant, définissez des rôles de vérification clairement définis. Définissez des critères d'acceptation d'exigences.

BP3.10. Obtenez l'accord du client sur les exigences qui sont de sa responsabilité.

## Bonnes Pratiques d'Allocation des exigences à la solution

BP4.1. Décomposez les exigences en exigences élémentaires

En impliquant des experts métiers quand nécessaire allouer les exigences par catégorie (cf. exigences non fonctionnelles en particulier) puis identifier et formuler les exigences « dérivées » du processus d’allocation.

BP4.2. Identifiez les exigences issues de la conception

Des exigences peuvent être induites par les activités de conception elles-mêmes (exemples : exigences de réutilisation, exigences d'architecture logique, exigences d'interfaces, exigences de service ...). Il convient d'intégrer ces exigences avec leur historique dans le référentiel. Il est préférable de les distinguer des autres exigences (catégorie ou type spécifique).

BP4.3. Etablissez la traçabilité descendante et remontante de chaque exigence (traçabilité).

Elle permet de s'assurer que les exigences élémentaires sont nécessaires et suffisantes pour satisfaire les objectifs des exigences des niveaux supérieurs. Elle permet de s'assurer que chaque exigence élémentaire est allouée à un composant du système et que chaque constituant du système est spécifié par au moins une exigence. Elle permet d'effectuer des analyses d'impact en cas de modifications.

BP4.4. Pour les exigences non techniques (non-décomposables pour la plupart), prenez-les en considération dans les plans d’ingénierie, de production, de service.

## Bonnes Pratiques de surveillance des caractéristiques clés en production

BP5.1. Définissez les exigences spéciales à surveiller en production (exigence EN 9100).

Ces exigences doivent être identifiées au plus tôt du cycle de conception afin de prévoir lors de la phase d’industrialisation les moyens de mesure appropriés.

BP5.2. Définissez pour chaque caractéristique clé les seuils ou tolérances au-delà desquels une évolution de la conception du produit ou du procédé de fabrication est nécessaire pour rétablir les performances du produit.

BP5.3. Les exigences spéciales doivent être répercutées (si pertinent) vers les sous-traitants (exigence EN 9100).

## Bonnes Pratiques de gestion des exigences

BP6.1. Analysez l’impact des modifications d’exigences

Lorsqu'une exigence est modifiée, contrôlez la cohérence interne et externe en s'aidant des liens de traçabilité. Cette cohérence peut être vérifiée en s'aidant des catégories d'exigences (analyse par point de vue).

Identifiez et mettez à jour les autres exigences impactées par la modification.

BP6.2. Maintenez l'historique des modifications apportées aux exigences

Permet de connaître qui, quand et pourquoi une exigence a été modifiée : point fondamental pour des systèmes à longs cycles de développement, des systèmes destinés à plusieurs clients avec des fonctions assurées différentes. Dans un souci d'efficacité (lourdeur de formalisation), il n'est pas toujours nécessaire d'élaborer un historique. C'est le cas par exemple des modifications touchant la forme et non le fond tels que des reformulations, des découpages d'exigences... Seules les décisions qui ont un effet significatif sur le coût, la technique, la logique de développement sont à maintenir.

# Formalisation des Exigences

La formalisation des exigences dans un document peut être faite avec utilisation de styles particuliers pour définir les divers paramètres associés (cf. § ‎4.4). On verra en particulier l’exemple d’exigence ci-après dans une SSS :

# SSS_MLS_0015_AH

MLS Modes of Operation 2

In the auto mode of operation, the MLS receiver processor shall follow an approach azimuth angle and a glide path angle obtained from the azimuth ground station.

PTS_MMR_MLS_R_1

AR_755_PAR_5.2

OACI_SUPP_G_7.1

X1_manufacturer, X2_manufacturer

D-System

# L’exigence est identifiée : SSS_MLS_0015_AH

Le texte de l’exigence est clairement identifié. La nature de l’exigence est par ailleurs conventionnellement confirmée par l’usage du terme « shall ».

La traçabilité avec les besoins origine est assurée par les lignes :

PTS_MMR_MLS_R_1		[Spécification de besoin du client avec sa propre numérotation]

AR_755_PAR_5.2 			[Document normatif ARINC avec § de référence]

OACI_SUPP_G_7.1   		[Document normatif OACI avec section de référence]

L’applicabilité est confirmée par X1_manufacturer car il y a plusieurs fabricants potentiels.

Cette exigence est testée par démonstration au niveau système D-System.

Le document SSS dont cette exigence est extraite comprend une matrice de conformité et une matrice résumée IADT.

Un système de formalisation analogue peut être utilisé dans un plan de management ou d’ingénierie.

# Revues des exigences

Des revues régulières des exigences sont conduites dans la phase de conception de production ou de services pour maitriser la constante satisfaction des exigences dans la durée.

La périodicité des revues est mentionnée dans le plan de management de la phase en cours en identifiant les caractéristiques des exigences à surveiller dans le temps telles que la pérennité des droits et licences

Dans la phase de conception, les différentes spécifications doivent être le résultat de l’adhésion de toutes les parties prenantes de l’offre ou du projet. L’adhésion pourra être obtenue au cours de réunions formelles avec les intervenants impliqués (ceux qui ont en charge la rédaction des documents contenant des exigences et ceux qui auront à les utiliser). Il est cependant nécessaire de prévoir des revues supplémentaires, portant sur les spécifications avec des pairs si possible indépendants de l’équipe offre ou projet pour mettre en évidence des erreurs, des faiblesses ou des risques que l’équipe directement impliquée n’aurait pas identifiés.

En ce qui concerne les exigences on identifie les revues par les pairs (RPP) suivantes :

Revue des exigences client et de la matrice de conformité correspondante avant la remise de l’offre ;

Revue du plan de management, d’ingénierie ou développement ;

Revue de SSS (préalable à la SRR) ;

Revue de la SSDD (préalable à la SFR) ;

Revue d’un énoncé de travaux.

Les exigences spéciales devant être surveillées en production et les moyens de contrôle associés devront être revus en RPP (obligatoire).

# Mesures et indicateurs

Quelles sont les mesures pertinentes pour contrôler la maîtrise des exigences ? Ce peut être :

Des mesures reflétant la stabilité ou l’instabilité des exigences

- Ex : On établit à intervalle régulier le rapport entre les exigences modifiées ou abandonnées et le nombre total d’exigences. Le résultat permet de décider si l’on peut fixer la date de la revue de spécification par exemple.

Des mesures sur les exigences validées

- Ex : On établit le rapport entre le nombre d’exigences validées et le nombre total d’exigences identifiées. Le résultat permet d’évaluer le reste à faire en spécification.

Des mesures sur le pourcentage d’allocation des exigences

- Ex : On établit à intervalle régulier le rapport entre le nombre d’exigences allouées et le nombre total d’exigences. Le résultat permet d’évaluer le reste à faire en conception.

Des mesures sur l’évolution quantitative des exigences spéciales

- Ex : De l’observation de la pente on peut décider de poursuivre dans la phase suivante ou de différer celle-ci.

Des mesures spécifiques sur les caractéristiques clés

- Ex : De l’observation des dérives éventuelles dans la phase de production, on met en œuvre des actions correctives pour inverser la tendance (modification de conception ou de procédé de fabrication).

Exigences NON TECHNIQUES

Description/Spécification/énoncé du travail

- Objet du contrat et délais ;

- Liste des documents applicables ;

- Management projet ;

- Management meeting, revues ;

- La communication des problèmes ;

- Approbation de l’organisation Qualité ;

- Les essais	;

- La formation ;

- La mise en œuvre sur site ;

- Les installations industrielles ;

- Les rechanges et MCO ;

- Les critères de fin de contrat ;

- La liste des fournitures et le calendrier ;

- La liste des données et documents exigés ;

- Le formalisme des données à fournir ;

- L’archivage des documents et données.

Forme et type de prix, financement, audits

- Forme du prix (forfait, contrôlé...) ;

- Conditions économiques ;

- Type de prix (ferme, révisable) ;

- Le taux de change ;

- Les cautions de garantie bancaires ;

- Le mode de financement ;

- Clauses « du juste retour » ;

- Audits comptables.

Inspections, acceptations, livraisons

- Inspection usine ;

- Surveillance étatique ;

- Acceptation usine et site ;

- Qualification et agrément ;

- Installation site ;

- Expédition et livraison ;

- Emballage, manutention ;

- Transfert de propriété et de risque.

Propriété intellectuelle

- Propriété des résultats du contrat ;

- Utilisation des résultats ;

- Utilisation des connaissances antérieures et parallèles ;

- Contrats d’études ;

- Protection du patrimoine (brevets, copyrights…).

Exigences en matière industrielle

- Montages industriels en coopération	;

- Compensations ;

- Part locale	;

- Approbation des sous-traitants.

Autres clauses contractuelles

- Pénalités (conditions, montants, limites…);

- Garantie technique (départ, durée, objet) ;

- Procédure de traitement des litiges, lois applicables ;

- Limites de responsabilité du titulaire ;

- Résiliation du contrat (procédures et conditions) ;

- Clauses de changement ou modification du contrat ;

- Langues officielles;

- Régime douanier et fiscal applicable ;

- Fournitures client ;

- Déclarations et certifications.

Autorisations d’exportation et sécurité défense

- Règles de contrôle des exportations, non-prolifération ;

- Règles de classification des informations et produits ;

- Agrément des personnes ;

- Autorisations de visites et visas ;

- Accès aux établissements ;

- Transmission des documents.

Sécurité des biens et des personnes

- Matières dangereuses ;

- Sécurité des fournitures (clients, personnel, tiers) ;

- Assurances pour dommages causés ;

- Processus d’identification, contrôle, élimination des dangers ;

- Marquage C.E.

| Enregistrement des modifications |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Révision | Description |  |  | Date |
| 001 | Création à partir du document TCF,DEV/GUI_056/-C/fr01/06/2010 |  |  | 30/09/2011 |
| 002 | Ajout référence [4] et renvoi vers cette référence au §4.4.1 (description des principes de vérification IADT) Change Request associé : CR011513 |  |  | 28/01/2015 |
| 003 | Correction ancien terme Chorus 1 : remplacement de « SDR- Revue de conception système" par "SFR - Revue Fonctionnelle de la Solution" (§2 et §8) Change Request associé : CR021199 |  |  | 27/05/2015 |
| 004 | Prise en compte des nouvelles définitions pour les exigences spéciales et clés. Suppression des exigences critiques Prise en compte de la nouvelle dénomination sociale de l’entité Change Request associé : CR052430 |  |  | 23/07/2018 |
| 005 | Suppression de la référence au Guide Sys-EM du §2 Documents de référence Change Request associé : CR056620 |  |  | 28/05/2019 |
| 006 | Ajout de la notion de SERVICE (et des exigences de Service) vis-à-vis du PRODUIT Change Request associé : CR070383 |  |  | 26/10/2021 |
| Approbation |  |  |  |  |
| Acteur | Nom | Rôle / Fonction | Signature | Date |
| Rédigé par | ERNY Patrick LE SACHE Brigitte | CPO/D Entité Processus DDQS Service Quality Leader | -- | 26/10/2021 |
| Vérifié par | QUINTANA Yves | Responsable Système Qualité SGF/SQ | -- | 26/10/2021 |
| Approuvé par | MARTIN Régine | CPO Entité Processus DDQ | -- | 26/10/2021 |